# Manual de Utilização – Corne Bluetooth

## Ligando o Teclado

O teclado é composto por duas metades independentes, cada uma com seu próprio interruptor liga/desliga.

Com o teclado desligado:

- No lado direito, o interruptor está localizado na parte superior.

- No lado esquerdo, o interruptor está localizado na parte inferior.

Para ligar corretamente:

- Ligue primeiro o lado direito.

- Em seguida, ligue o lado esquerdo.

Devido ao tamanho reduzido dos interruptores, recomenda-se utilizar uma pinça ou outro objeto fino para facilitar o acionamento.

## Conectando via Bluetooth

Após ligar ambas as metades:

- Abra as configurações de Bluetooth do seu computador, tablet ou celular.

- Procure pelo dispositivo chamado "Corne".

- Selecione-o para realizar o pareamento.

Após a conexão, o teclado deverá funcionar normalmente.

# Personalização das Teclas (ZMK Studio)

Caso deseje alterar o layout ou a função das teclas, utilize o ZMK Studio.

## Requisitos

- Ambas as metades do teclado devem estar ligadas.

- O teclado deve estar conectado via Bluetooth.

- Um cabo USB-C para conexão com o computador.

## Passo a Passo

### 1. Acesse o ZMK Studio

Abra o navegador e acesse:

https://zmk.studio/

### 2. Conecte o cabo USB-C

Conecte um cabo USB-C ao controlador da metade esquerda do teclado.

Certifique-se de que o conector esteja totalmente inserido.

### 3. Conecte o dispositivo ao ZMK Studio

Após conectar o cabo:

- Clique no botão "USB" dentro do ZMK Studio.

- Uma nova janela será aberta.

- Selecione o dispositivo "Corne" na lista apresentada.

- Clique para realizar o pareamento.

### 4. Edite o Layout

Após a conexão ser concluída, o layout do teclado será exibido na tela.

A partir desse momento, você poderá:

- Alterar funções das teclas;

- Criar novas camadas (layers);

- Modificar atalhos;

- Personalizar o teclado conforme sua preferência.

As alterações realizadas no ZMK Studio são gravadas diretamente no teclado.